Linux下按键测试程序开发 v1.0

基于TI AM335x核心平台

免责声明

本文档是作者对GOEMBED 产品进行实际操作和测试后，自我心得总结。建议读者具备一定的计算机基础和基本软件操作能力，如在操作过程中，遇到疑问和错误，欢迎加QQ群(462424566)交流，或发厂商技术支持邮箱进行咨询: support@goembed.com

操作环境配套说明：

| 硬件 | 详细介绍链接 |
| --- | --- |
| SBC3358-B1A单板机 |  |
| 串口调试器：COM10U |  |

| 软件 | 详细介绍链接 |
| --- | --- |
| Ubuntu版本：12.04 LTS（64bit） | http://www.ubuntu.org.cn/download/desktop |
| Linux版本：3.11.0-15-generic |  |
| gcc版本：4.6.3 |  |

SBC3358-B1A单板机软件特性

1、BootLoader版本：u-boot-2013.01.01

2、内核版本：linux-3.2.0

- LCD驱动

- LCD背光驱动

- 电阻式触摸屏驱动

- VGA驱动

- HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动

- IIC驱动

- SPI驱动

- 音频驱动

- DMA驱动

- RTC实时时钟驱动

- 电源管理

- USB HOST/DEVICE驱动

- USB OTG驱动

- DEBUG驱动

- 以太网驱动

- TF卡驱动

- CAN驱动

- 串口驱动

- WG驱动

3、交叉工具链：arm-linux-gnueabihf-gcc

SBC3358-B1A单板机资源分配特性

- emmc空间分配

| Partition | Size | Description |
| --- | --- | --- |
| BootLoader | 200MB | FAT32格式分区 |
| rootfs | 约1500MB | EXT3格式分区 |

一、准备工作

1、参考《TI AM335x 搭建Linux开发环境 v1.0.docx》和《TI AM335x Linux系统编译 v1.0.docx》把开发环境搭建好。

2、为了方便阅读和修改代码，在这里我使用的是Source Insight(一个代码编辑工具)对代码进行修改。用户可以直接在终端使用VI编辑器编辑代码，结果是一样的，这里是为了阅读方便。

二、分析原理图

首先打开SBC3358-B1A的底板原理图，我们发现SBC3358-B1A的底板并没有设置普通按键（只有一个Reset按键），但是板子还是预置了非常多GPIO口的，我们随便选择其中一个来进行按键测试。先看下图：

我们可以发现，GPIO1_14（类似的旁边还有很多，我们取一个做例子）通过CN13的pin18连接到核心板上，当GPIO1_14引脚为高电平时pin18为高，当GPIO1_14为低电平时pin18也为低，也就是说我们完全可以用GPIO1_14来模拟一个按键。实际操作中我们可以使用一根导线接在pin18，当把pin18接地时模拟按键按下，当不接地时相当于未按下。沿着这个思路我们接着往下做。

三、修改代码

1、修改“gpio_keys_pin_mux”

由于SBC3358-B1A底板没有自带普通按键，因此出厂镜像也没有添加按键的平台设备，我们需要新增KEY的平台设备。该文件是：/home/goembed/335x/work/linjia/linux-3.2.0-psp04.06.00.08.sdk/arch/arm/mach-omap2/board-cm335x.c

打开board-cm335x.c，找到gpio_keys_pin_mux结构体数组变量，增加要测试的GPIO1_14，

代码为：

//GPIO1_14{

{"gpmc_ad14.gpio1_14",   OMAP_MUX_MODE7 | AM33XX_PIN_INPUT},

//GPIO1_14}

如下图：

其中，“gpmc_ad14.gpio1_14”是怎么得到的呢？我们可以查看技术手册：

从手册可以看出，由于很多GPIO口都有复用功能，“gpmc_ad14.gpio1_14”是指使用GPIO功能，也可以看出MODE应为MODE7,也就是“OMAP_MUX_MODE7 ”，然后设置为输入引脚“AM33XX_PIN_INPUT”。

2、修改“devkit8600_gpio_buttons”

在“devkit8600_gpio_buttons”结构体数组变量中新增以下代码：

//GPIO1_14{

{

.code					= 111,

.gpio					= GPIO_TO_PIN(1, 14),

.active_low 			= true,

.desc					= "GPIO1_14",

.type					= EV_KEY,

},

//GPIO1_14}

其中code我们暂取为“111”，gpio则对应GPIO1_14修改为GPIO_TO_PIN(1, 14)，active_low为“true”表示低电平有效，desc暂取为“GPIO1_14”，EV_KEY表示按键事件。

3、把gpio_keys_init()函数启用：（原本是#if 0）

#if 1  //GPIO1_14   #if 0

static void gpio_keys_init(int evm_id, int profile)

{

int err;

setup_pin_mux(gpio_keys_pin_mux);

err = platform_device_register(&devkit8600_gpio_keys);

if (err)

pr_err("failed to register gpio key device\n");

}

//gpio1_14}

gpio_keys_init()函数最大的作用是注册KEY的平台驱动。我们上面定义的devkit8600_gpio_buttons在这里被调用，因此gpio_keys_init()这个函数后面必须调用。

4、在cm335x_dev_cfg中加代码：

//GPIO1_14

{gpio_keys_init,DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},

//GPIO1_14

到此，内核代码修改完毕，我们需要重新编译内核并烧写到启动卡。

四、编译新的内核

参考《TI AM335x Linux系统编译 v1.0.docx》重新编译内核镜像，这里只给出最重要的命令：

- export PATH=$HOME/i686-arago-linux/usr/bin/:$PATH

- make O=am335x CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- ARCH=arm distclean

- make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- cm335x_tisdk_defconfig

- make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- uImage

接下来用生成的新的uImage替换原来的uImage，然后重启系统。

五、测试新的内核

SecureCRT.exe中输入“root”登录，然后输入：

hexdump /dev/input/event1

当用导线将GPIO1_14接地时可以看到如下打印信息（由于按键抖动，终端会打印出许多信息，后面由测试程序进行消抖）：

能看到以上信息说明新增的KEY没问题，接下来编写测试程序即可。

六、编写按键测试程序

在这里我写了一个测试程序，功能如下：当按键按下后，判断是长按（>1s）还是短按（<=1s），并且能把0.05s内产生的按键抖动过滤。

程序如下：

#include <stdint.h>

#include <linux/version.h>

#include <linux/input.h>

#include <string.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <signal.h>

#include <sys/time.h>

#include <unistd.h>

int main(int argc, char **argv)

{

int fd_anjian;

struct input_event t;

unsigned int backlight_value=0x40;

int ret=0;

fd_anjian = open("/dev/input/event1",O_RDONLY);

if(fd_anjian <=0 )

{

printf("error to open event0\r\n");

return 0;

}

double shijiancha=0;

double  starttime;

double  endtime;

while(1)

{

//printf("\n\r");

if(read(fd_anjian,&t,sizeof(t)) == sizeof(struct input_event))

{

if(t.type == EV_KEY){

endtime=(t.time.tv_sec+t.time.tv_usec/1000000.0);

shijiancha=0;

if(t.code == 111 && (t.value==1) ){

starttime=(t.time.tv_sec+(t.time.tv_usec/1000000.0));

//printf("starttimr:%f\n\r",starttime);

//printf("t.time.tv_usec:%lf\n\r",t.time.tv_usec/1000000.0);

//printf("now //time:%f\n\r",((t.time.tv_usec/1000000.0)+t.time.tv_sec));

shijiancha=0;

}

if(t.code == 111 &&!t.value  ){

shijiancha=0;

endtime=(t.time.tv_sec+(t.time.tv_usec/1000000.0));

//printf("endtimr:%lf\n\r",endtime);

}

shijiancha=endtime-starttime;

//printf("shijiancha:%lf\n\r",shijiancha);

if(shijiancha>1)printf("KEY:%d long %lf s\n\r",t.code,shijiancha);

if(shijiancha>=0.05&&shijiancha<=1)printf("KEY:%d short %lf s\n\r",t.code,shijiancha);

shijiancha=0;

}

}

}

close(fd_anjian);

return 0;

}

在这里我简单解释一下这个程序的流程：首先我们打开KEY对应的设备文件，也就是“/dev/input/event1”，然后进入循环等待按键按下，当有按键按下时我们先判断是不是键值为“111”，是的话记录下当前系统的时间，然后判断按键是否弹起，如果弹起则记录下弹起时的系统时间，我们用弹起时的系统时间减去按下时的系统时间得到时间差，然后判断该时间差，如果是小于0.05s的我们认为是抖动，如果是大于等于0.05秒且小于等于1s的我们认为是短按，如果是大于1s的我们认为是长按（是“长”是“短”用户可自定义，这里只是举个例子）。

注：应用程序编译要采用arm-2009q1交叉编译。（后续补上）

- 命令：

arm-none-linux-gnueabi-gcc -o GPIO1_14 GPIO1_14.c

编译完成后生成可执行文件GPIO1_14,如下图：

七、测试按键

将生成的可执行文件GPIO1_14拷贝到TF卡中，启动系统后找到该文件：

（该文件的位置根据用户启动系统的实际情况决定，在这里不赘述）

- 命令：

./GPIO1_14

输入以上命令执行该应用程序（成功执行黑色光标在闪）：

短按时如下：

长长按时如下

通过以上截图可以发现，按键的抖动被很好地过滤。该测试程序可以精确判断长按和短按。

附 相关GOEMBED产品介绍

SBC335x – B1A

SBC335x – B2A

The single board computer SBC335x-B1A/B2A which has an expansion board to carry the CM335X is one of our design of the base plate . The flexible design allows the fast and easy way of realizing and upgrading the controller’s capabilities. In additional to those features offered by CM335X.

The B1A features 4 serial ports (including 2 RS232 and 2 TTL), 4 USB Host and 1 USB OTG, 1 Ethernet ports, CAN, RS485, Wiegand, VGA, LCD, Touch screen, Audio, ADC and more other peripherals.

The B2A features 4 USB Host and 1 USB OTG, 1 Ethernet ports, LCD, Touch screen,RTC, and more other peripherals.

The SBC board targets a wide range of applications, including: HMIs, Digital Signage, POS, Data Terminal, Medical Devices, Navigation, Industrial Automation, Entertainment system, Thin Clients, Robotics, Game Console and much more.

The SBC335x-B1A/B2A are ready-to-run platform to support Linux 3.x, Android 4.x and WinCE 7.0/6.0  operating systems.

If you want to support other Operating System, For more information to contact us.

SBC335x-B1A boards Description of part code:

| Series | B1 | B1 | B1 | B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Code | SBC3352 ACW-B1A | SBC3352 BCW-B1A | SBC3358 ACW-B1A | SBC3358 BCW-B1A |
| Order Code | - | - | - | - |
| Core Module | CM3352 ACW -M51E20/08 | CM3352 BCW -M51E40/08 | CM3358 ACW -M51E20/10 | CM3358 BCW -M51E40/10 |
| CPU Type | ARM Cortex™-A8 |  |  |  |
| CPU Cores | 1x |  |  |  |
| CPU Clock | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz |
| RAM DDR3 | Micron 512MB@16bit*1 |  |  |  |
| eMMC Flash | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 |
| PMU | TI TPS65910A3 |  |  |  |
| Supply Voltage | DC 9-14V |  |  |  |
| Optimal Input | DC 12V,1.5A |  |  |  |
| Size(L*W) | 146 x 102 mm |  |  |  |
| Temperature | 0° to 70° C |  |  |  |
| Support OS | Linux 3.x/ Android 4.x/ Ubuntu/ Angstrom/ Debian/ QT/ WinCE 6.0/7.0 |  |  |  |
| Inventory status | In Stock | Out of Stock Contact us | In Stock | Out of Stock Contact us |
| Minimum Availability | 2022 |  |  |  |

SBC335x-B1A Block Diagram

Figure 1 B1 Block Diagram

SBC335x-B2A boards Description of part code:

| Series | B2A | B2A | B2A | B2A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Code | SBC3352 ACW-B2A | SBC3352 BCW-B2A | SBC3358 ACW-B2A | SBC3358 BCW-B2A |
| Order Code | - | - | - | - |
| Core Module | CM3352 ACW -M51E20/08 | CM3352 BCW -M51E40/08 | CM3358 ACW -M51E20/10 | CM3358 BCW -M51E40/10 |
| CPU Type | ARM Cortex™-A8 |  |  |  |
| CPU Cores | 1x |  |  |  |
| CPU Clock | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz |
| RAM DDR3 | Micron 512MB@16bit*1 |  |  |  |
| eMMC Flash | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 |
| PMU | TI TPS65910A3 |  |  |  |
| Supply Voltage | DC 9-14V |  |  |  |
| Optimal Input | DC 12V,1.5A |  |  |  |
| Size(L*W) | 130 x 103.5 mm |  |  |  |
| Temperature | 0° to 70° C |  |  |  |
| Support OS | Linux 3.x/ Android 4.x/ Ubuntu/ Angstrom/ Debian/ QT/ WinCE 6.0/7.0 |  |  |  |
| Inventory status | In Stock | Out of Stock Contact us | In Stock | Out of Stock Contact us |
| Minimum Availability | 2022 |  |  |  |

SBC335x-B2A Block Diagram

Figure 1 B2A Block Diagram

ABOUT GOEMBED

GOEMBED team with experienced embedded engineers who have been engaged in ARM hardware and software design for 10+ years.

Our products include single board computers and CPU core modules based on TI ® Sitara and Freescale ® i.MX Applications Processors based on ARM® Cores. Supported by Linux / Android / Debian / Ubuntu / QT / Angstrom / WinCE 7.0 & 6.0 / uCOS. We can redesign carrier boards and SBC as your idea quickly.

GOEMBED focus on Embedded Board Solutions, provide a complete new board for your specified requirement or even a turnkey solution to accelerate your new products to market.

We are your trust worthy partner on ARM embedded design services and solutions.

More Carrier Boards

Customized based on your needs!

ODM / OEM Services

Bring your new products to market quickly

Related end equipment

Learn more applications please click http://www.ti.com/lsds/ti/apps/appshomepage.page