Linux下脚本编写教程v1.0

基于TI AM335x核心平台

免责声明

本文档是作者对GOEMBED 产品进行实际操作和测试后，自我操作总结。由于作者水平有限，建议读者具备一定的计算机基础和基本软件操作能力，如在操作过程中，遇到疑问和错误，欢迎加QQ群(462424566)交流和建议，或发厂商技术支持邮箱进行咨询: support@goembed.com

操作环境配套说明：

| 硬件 | 详细介绍链接 |
| --- | --- |
| SBC3358-B1A单板机 |  |
| 串口调试器：COM10U |  |

| 软件 | 详细介绍链接 |
| --- | --- |
| Ubuntu版本：12.04 LTS（64bit） | http://www.ubuntu.org.cn/download/desktop |
| Linux版本：3.11.0-15-generic |  |
| gcc版本：4.6.3 |  |

SBC3358-B1A单板机软件特性

1、BootLoader版本：u-boot-2013.01.01

2、内核版本：Linux-3.2.0

- LCD驱动

- LCD背光驱动

- 电阻式触摸屏驱动

- VGA驱动

- HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动

- IIC驱动

- SPI驱动

- 音频驱动

- DMA驱动

- RTC实时时钟驱动

- 电源管理

- USB HOST/DEVICE驱动

- USB OTG驱动

- DEBUG驱动

- 以太网驱动

- TF卡驱动

- CAN驱动

- 串口驱动

- WG驱动

3、交叉工具链：arm-Linux-gnueabihf-gcc

SBC3358-B1A单板机资源分配特性

- eMMC空间分配

| Partition | Size | Description |
| --- | --- | --- |
| BootLoader | 200MB | FAT32格式分区 |
| rootfs | 约1500MB | EXT3格式分区 |

- 准备工作

1、准备好已经烧好Linux系统的TF卡，且TF卡FAT分区中必须有：MLO、u-boot.img、uEnv.txt、uImage和rootfs.tar.bz2这几个文件，再把卡插到开发板中。

2、连接好USB转TTL串口模块，打开串口调试软件SecureCRT.exe。

3、开发板接上12V电源适配器，开机后串口调试软件打印如下信息：

4、输入root登录Linux系统。

5、为了方便阅读和修改代码，在这里我使用的是Source Insight(一个代码编辑工具)对代码进行修改。用户可以直接在终端使用VI编辑器编辑代码，结果是一样的，这里是为了阅读方便。

- 脚本简介

脚本文件类似于DOS操作系统中的批处理文件，它可以将不同的命令组合起来，并按确定的顺序自动连续地执行。脚本文件是文本文件，用户可使用任意文本编辑器来创建脚本文件。

脚本是批处理文件的延伸，是一种纯文本保存的程序，一般来说的计算机脚本程序是确定的一系列控制计算机进行运算操作动作的组合，在其中可以实现一定的逻辑分支等。

脚本程序相对一般程序开发来说比较接近自然语言，可以不经编译而是解释执行，利于快速开发或一些轻量的控制。

参考：http://baike.baidu.com/link?url=LVyAZxXcvaDLALY-HK5ZzfEQPul-aotTo_qQXcEHuYymos6_2FbNfwVFYgFGsR1w9LWa5Tj5E4SZ1xsydc-tgq

- 脚本的主要特点

1、脚本语法比较简单，比较容易掌握。

2、脚本与应用程序密切相关，比较容易掌握。

3、脚本一般不具备通用性。所能处理的问题范围有限。

- 编写思路

在这个教程中，我们会教大家如何编写一个脚本来自动烧写Linux系统到eMMC中。思路是这样的：第一，要将系统烧写进eMMC，我们需要先从TF卡启动，也就是说我们首先要能够启动系统，并且登陆进去；第二，成功进入系统之后，我们要找到我们编写的脚本，然后执行它；第三，执行完脚本之后，我们除了看输出信息，还要拔掉TF卡，尝试从eMMC启动系统。如果能正常启动系统，我们就认为该脚本编写成功。那么，我们编写时该参考什么呢？正如我上面所说，脚本的执行可以简单地认为是在执行一条条命令，我们可以根据《TI AM335x 烧写Linux系统到eMMCv 1.0》这篇文章来编写我们的脚本。

- 脚本代码

1、完整脚本代码

| 前半部分 | 后半部分 |
| --- | --- |
| #!/bin/sh set -x printenv > /tmp/printenv disk=$1 if [ -z $disk ];then disk=/dev/mmcblk1 echo "use /dev/mmcblk1" fi cat << EOM #################################### create 2 partion #################################### EOM if [ -f /dev/mmcblk1p1 ]; then umount /dev/mmcblk1p1 umount /dev/mmcblk1p2 fi sleep 1 fdisk $disk <<EOF d 1 d 2 w EOF fdisk $disk << EOF n p 1 2048 216863 t b a 1 w EOF fdisk $disk << EOF n p 2 216864 3751935 t 2 83 w EOF sleep 1 umount /dev/mmcblk1p1 sleep 1 umount /dev/mmcblk1p2 sleep 1 cat << EOM #################################### ge shi hua boot partion #################################### EOM mkdosfs -F 32 /dev/mmcblk1p1 | cat << EOM #################################### ge shi hua rootfs partion #################################### EOM mkfs.ext3 /dev/mmcblk1p2 cat << EOM ############################################# mount /dev/mmcblk1p1 to /media/mmcblk1p1 ############################################# EOM mkdir -p /media/mmcblk1p1 mount /dev/mmcblk1p1 /media/mmcblk1p1 cat << EOM ############################################# mount /dev/mmcblk1p2 to /media/mmcblk1p2 ############################################# EOM mkdir -p /media/mmcblk1p2 mount /dev/mmcblk1p2 /media/mmcblk1p2 cat << EOM ############################################# cd /media/mmcb0k0p1 CARD 1 partion ############################################# EOM cd /media/mmcblk0p1 cat << EOM ############################################# cp /media/mmcblk0p1/MLO /media/mmcblk1p1 ############################################# EOM cp /media/mmcblk0p1/MLO /media/mmcblk1p1 cat << EOM ############################################# cp /media/mmcblk0p1/u-boot.img /media/mmcblk1p1 ############################################# EOM cp /media/mmcblk0p1/u-boot.img /media/mmcblk1p1 cat << EOM ############################################# cp /media/mmcblk0p1/uImage /media/mmcblk1p1 ############################################# EOM cp /media/mmcblk0p1/uImage /media/mmcblk1p1 cat << EOM ############################################# cp /media/mmcblk0p1/uEnv.txt /media/mmcblk1p1 ############################################# EOM cp /media/mmcblk0p1/uEnv.txt /media/mmcblk1p1 sync tar -mjxvf /media/mmcblk0p1/rootfs.tar.bz2 -C /media/mmcblk1p2 sync umount /dev/mmcblk1p1 sleep 1 umount /dev/mmcblk1p2 sleep 1 |

2、代码分析

接下来我们参考《TI AM335x 烧写Linux系统到eMMCv 1.0》来分析代码。

（1）、尽量添加声明：“#!/bin/sh”

它不是注释，而是对shell的声明，说明了我们所用的是哪一种类型的shell和它存放的路径。如果没有声明，则该脚本将在默认的shell中执行，默认shell是由用户所在的系统定义为执行shell脚本的shell。

（2）、set –x

“set –x”和“set +x”指令用于脚本调试。set是指把它下面的命令打印到屏幕。

“set -x”是开启，“set +x”是关闭。“set -o”是查看。执行set –x之后对整个脚本都有效。

（3）、printenv > /tmp/printenv

“printenv > /tmp/printenv”这句话的意思是执行“printenv”这个命令，并且把输出的结果重定向到/tmp/printenv文件中，可以简单理解为把输出的内容保存到该文件中。

（4）、

首先我们得先明白以下几点：第一，我们执行脚本时是可以可以传递参数的，比如执行我们正编写的这个脚本，可以是“./ 335x_download_eMMC.sh”,也可以是“./335x_download_eMMC.sh /dev/sdb”。如果不带参数，则脚本中的$1为空，则执行then到fi之间的语句。也就是默认把disk赋值为“/dev/mmcblk1”。如果带参数，则直接把参数赋值给disk。在这个脚本中disk 代表了将烧写的分区。第二，我们从TF卡启动系统后，TF卡在系统中则对应文件“/dev/mmcblk0”，eMMC则对应文件“/dev/mmcblk1”。现在我们的目的是烧写系统进eMMC，则应为“/dev/mmcblk1”。echo用于将“use /dev/mmcblk1”这个字符串送往标准输出。“if...fi”是控制符号。

（5）、

cat 用于打印一段文字，cat << EOM...EOM用于打印多行信息，也就是说EOM包含的字符都会打印出来。这个指令的用于打印提示信息。

（6）、

这句话的作用是判断有无/dev/mmcblk1p1这个文件，如果有，则表示mmcblk1（也就是eMMC）已经有一个分区，为了避免这个分区已经被自动挂载影响后面的操作，我们将两个分区都卸载。也就是执行接下来的两条umount指令。

（7）、

sleep表示休眠1s。

（8）、

这个是删除第1、2个分区。有的板子之前可能存在好几个分区，则需要客户对应增加。比如还有第3个分区，则在“2”后面增加“d 3”。以此类推。补充一句，上面卸载分区也是同样的道理。这时我们发现已经开始和《TI AM335x 烧写Linux系统到eMMCv 1.0》对应上了。其中，“fdisk $disk <<EOF...EOF”中的“...”表示用户需要输入的内容，根据《TI AM335x 烧写Linux系统到eMMCv 1.0》可知，我们执行完“fdisk”命令之后需要输入多个参数，制作脚本的目的就是想尽量减少人工操作，通过EOF终止输入，也就是结束输入。

以下截图对应分区1：

以下截图对应分区2：

分区完之后卸载（跟《TI AM335x 烧写Linux系统到eMMCv 1.0》中的一模一样）：

。

剩余的代码只要照着《TI AM335x 烧写Linux系统到eMMCv 1.0》来理解就可以了，完全是一模一样的，我在这里不再赘述。

到这里脚本代码分析完毕。然后把脚本文件复制到TF卡中进行测试。

- 脚本测试

注：SBC3358-B1A默认先从eMMC启动，如果eMMC中没有镜像，则会从TF卡启动，如果TF卡中也没有镜像，则串口终端会一直打印“CCCC”。当eMMC中有镜像且TF卡也有镜像时，如果这时想从TF卡启动，只要先将板子上的CN17引脚短接再上电即可从TF卡启动。

（1）、插上卡，接好串口线，打开串口调试软件。

（2）、软件设置为：波特率115200,8 bit数据位，无校验位，1bit停止位，无流控。

（3）、准备335x_download_eMMC.sh和rootfs.tar.bz2这两个文件，并确保这两文件在同一个目录下。

（4）、打开电源后输入“root”登录系统。

（5）、找到“335x_download_eMMC.sh”这个文件：（从TF卡启动时系统默认把TF卡的第一分区挂载到/media/mmcblk0p1这个目录下）

（6）、运行脚本文件：

（7）运行过程如下：

（8）、脚本自动执行结束后：

到这里我们已经通过脚本，把Linux系统自动烧写到eMMC了。

为了检查结果是否是对的。我们把TF卡拔掉，直接上电启动。如果系统能正常启动，我们则认为操作成功。

拔掉TF卡后启动截图如下：

我们发现系统可以正常从eMMC中启动，操作成功。请注意图中圈出来的文字，此时发现的是device 1.也就是指eMMC。如果是从TF卡启动，则应该是打印device 0。我们再次插上TF卡启动看看（TF卡和eMMC中都有系统的话会优先从TF卡启动）：

通过上面的截图我们发现确实打印device 0，这样一样我们就很容易辨别出系统启动的位置了。

到这里，Linux下简单的脚本编写教程完成。

SBC335x – B1A

附相关GOEMBED产品介绍

SBC335x – B2A

The single board computer SBC335x-B1A/B2A which has an expansion board to carry the CM335X is one of our design of the base plate . The flexible design allows the fast and easy way of realizing and upgrading the controller’s capabilities. In additional to those features offered by CM335X.

The B1A features 4 serial ports (including 2 RS232 and 2 TTL), 4 USB Host and 1 USB OTG, 1 Ethernet ports, CAN, RS485, Wiegand, VGA, LCD, Touch screen, Audio, ADC and more other peripherals.

The B2A features 4 USB Host and 1 USB OTG, 1 Ethernet ports, LCD, Touch screen,RTC, and more other peripherals.

The SBC board targets a wide range of applications, including: HMIs, Digital Signage, POS, Data Terminal, Medical Devices, Navigation, Industrial Automation, Entertainment system, Thin Clients, Robotics, Game Console and much more.

The SBC335x-B1A/B2A are ready-to-run platform to support Linux 3.x, Android 4.x and WinCE 7.0/6.0  operating systems.

If you want to support other Operating System, For more information to contact us.

SBC335x-B1A boards Description of part code:

| Series | B1 | B1 | B1 | B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Code | SBC3352 ACW-B1A | SBC3352 BCW-B1A | SBC3358 ACW-B1A | SBC3358 BCW-B1A |
| Order Code | - | - | - | - |
| Core Module | CM3352 ACW -M51E20/08 | CM3352 BCW -M51E40/08 | CM3358 ACW -M51E20/10 | CM3358 BCW -M51E40/10 |
| CPU Type | ARM Cortex™-A8 |  |  |  |
| CPU Cores | 1x |  |  |  |
| CPU Clock | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz |
| RAM DDR3 | Micron 512MB@16bit*1 |  |  |  |
| eMMC Flash | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 |
| PMU | TI TPS65910A3 |  |  |  |
| Supply Voltage | DC 9-14V |  |  |  |
| Optimal Input | DC 12V,1.5A |  |  |  |
| Size(L*W) | 146 x 102 mm |  |  |  |
| Temperature | 0° to 70° C |  |  |  |
| Support OS | Linux 3.x/ Android 4.x/ Ubuntu/ Angstrom/ Debian/ QT/ WinCE 6.0/7.0 |  |  |  |
| Inventory status | In Stock | Out of Stock Contact us | In Stock | Out of Stock Contact us |
| Minimum Availability | 2022 |  |  |  |

SBC335x-B1A Block Diagram

Figure 1 B1 Block Diagram

SBC335x-B2A boards Description of part code:

| Series | B2A | B2A | B2A | B2A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Code | SBC3352 ACW-B2A | SBC3352 BCW-B2A | SBC3358 ACW-B2A | SBC3358 BCW-B2A |
| Order Code | - | - | - | - |
| Core Module | CM3352 ACW -M51E20/08 | CM3352 BCW -M51E40/08 | CM3358 ACW -M51E20/10 | CM3358 BCW -M51E40/10 |
| CPU Type | ARM Cortex™-A8 |  |  |  |
| CPU Cores | 1x |  |  |  |
| CPU Clock | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz |
| RAM DDR3 | Micron 512MB@16bit*1 |  |  |  |
| eMMC Flash | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 |
| PMU | TI TPS65910A3 |  |  |  |
| Supply Voltage | DC 9-14V |  |  |  |
| Optimal Input | DC 12V,1.5A |  |  |  |
| Size(L*W) | 130 x 103.5 mm |  |  |  |
| Temperature | 0° to 70° C |  |  |  |
| Support OS | Linux 3.x/ Android 4.x/ Ubuntu/ Angstrom/ Debian/ QT/ WinCE 6.0/7.0 |  |  |  |
| Inventory status | In Stock | Out of Stock Contact us | In Stock | Out of Stock Contact us |
| Minimum Availability | 2022 |  |  |  |

SBC335x-B2A Block Diagram

Figure 1 B2A Block Diagram

ABOUT GOEMBED

GOEMBED team with experienced embedded engineers who have been engaged in ARM hardware and software design for 10+ years.

Our products include single board computers and CPU core modules based on TI ® Sitara and Freescale ® i.MX Applications Processors based on ARM® Cores. Supported by Linux / Android / Debian / Ubuntu / QT / Angstrom / WinCE 7.0 & 6.0 / uCOS. We can redesign carrier boards and SBC as your idea quickly.

GOEMBED focus on Embedded Board Solutions, provide a complete new board for your specified requirement or even a turnkey solution to accelerate your new products to market.

We are your trust worthy partner on ARM embedded design services and solutions.

More Carrier Boards

Customized based on your needs!

ODM / OEM Services

Bring your new products to market quickly

Related end equipment

Learn more applications please click http://www.ti.com/lsds/ti/apps/appshomepage.page