Linux下驱动模块示例v1.0

基于TI AM335x核心平台

免责声明

本文档是作者对GOEMBED 产品进行实际操作和测试后，自我操作总结。由于作者水平有限，建议读者具备一定的计算机基础和基本软件操作能力，如在操作过程中，遇到疑问和错误，欢迎加QQ群(462424566)交流和建议，或发厂商技术支持邮箱进行咨询: support@goembed.com

操作环境配套说明：

| 硬件 | 详细介绍链接 |
| --- | --- |
| SBC3358-B1A单板机 |  |
| 串口调试器：COM10U |  |

| 软件 | 详细介绍链接 |
| --- | --- |
| Ubuntu版本：12.04 LTS（64bit） | http://www.ubuntu.org.cn/download/desktop |
| Linux版本：3.11.0-15-generic |  |
| gcc版本：4.6.3 |  |

SBC3358-B1A单板机软件特性

1、BootLoader版本：u-boot-2013.01.01

2、内核版本：Linux-3.2.0

- LCD驱动

- LCD背光驱动

- 电阻式触摸屏驱动

- VGA驱动

- HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动

- IIC驱动

- SPI驱动

- 音频驱动

- DMA驱动

- RTC实时时钟驱动

- 电源管理

- USB HOST/DEVICE驱动

- USB OTG驱动

- DEBUG驱动

- 以太网驱动

- TF卡驱动

- CAN驱动

- 串口驱动

- WG驱动

3、交叉工具链：arm-Linux-gnueabihf-gcc

SBC3358-B1A单板机资源分配特性

- eMMC空间分配

| Partition | Size | Description |
| --- | --- | --- |
| BootLoader | 200MB | FAT32格式分区 |
| rootfs | 约1500MB | EXT3格式分区 |

- 准备工作

1、准备好已经烧好Linux系统的TF卡，且TF卡FAT分区中必须有：MLO、u-boot.img、uEnv.txt、uImage和rootfs.tar.bz2这几个文件，再把卡插到开发板中。

2、连接好USB转TTL串口模块，打开串口调试软件SecureCRT.exe。

3、开发板接上12V电源适配器，开机后串口调试软件打印如下信息：

4、输入root登录Linux系统。

5、为了方便阅读和修改代码，在这里我使用的是Source Insight(一个代码编辑工具)对代码进行修改。用户可以直接在终端使用VI编辑器编辑代码，结果是一样的，这里是为了阅读方便。

- 配置内核

1、由于内核配置默认不允许驱动模块化加载和驱动模块化卸载，

2、只允许将驱动直接编译进内核，因此我们要重新配置内核才能测试驱动模块

3、配置过程如下：

（1）参考《TI AM335x Linux系统编译 v1.0》准备好交叉编译工具。

（2）进入内核源码第一级目录，输入以下命令：

make ARCH=arm menuconfig

出现以下界面，将光标用向下键移动到如图所示选项，输入“y”选上后出现“*”标志。

输入回车，接下来将这一页的各个选项都选上：

连续按两次“Esc”键可返回上一级，我们按四次退回最前面的位置。这时再连续按两次“Esc”提示是否保存配置，如下图：

我们选择“Yes”后终端提示如下：

接下来重新编译内核，输入

make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-guneabihf- uImage

编译完成时提示：

现在新的uImage已经编译好了，我们用新的uImage替换旧的uImage。

- 编写驱动代码

源程序

#include <linux/kernel.h> #include <linux/module.h> static int __init init_hw(void) { printk(KERN_ALERT "\n\r\n\r\n\r--------Hello,welcome to Goembed!--------\n\r\n\r\n\r"); return 0; } static int __exit exit_hw(void) { printk(KERN_ALERT "\n\r\n\r\n\r********Goodbye!********\n\r\n\r\n\r"); return 0; } MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL"); MODULE_AUTHOR (“Goembed”); module_init(init_hw); module_exit(exit_hw);

1、头文件

（1）module.h包含了大量加载模块需要的函数和符号的定义。

（2）kernel.h中包含了大量与内核相关的头文件，其中与printk函数有关的头文件printk.h就包含在其中。

2、MODULE_LICENSE(“Dual DSB/GPL”)

这句代码声明模块的许可证，不是严格要求的。内核识别的特定许可证有：Dual BSD/GPL、GPL（GNU通用公共许可的任何版本）、GPL v2、GPL and additional rights、Dual MPL/GPL和Proprietary等。除非在模块明确标识一个自由许可，否则内核会假定它是私有的。

3、初始化函数init_hw(void)

在代码中使用了一个初始化函数init_hw(void)，这个函数告诉内核在初始化模块时调用哪个函数。当用户使用insmod命令加载该模块时内核调用该函数，打印“--------Hello,welcome to Goembed!--------”这条信息。

“__init”表示这个函数是初始化函数，这个函数将被放在内核空间的初始化段内存中。

4、清理函数

Exit_hw(void)函数类似于初始化函数，但是它在使用rmmod命令卸载模块时才被调用。模块从内核中卸载时需要调用清理函数完成清理工作。在本驱动例子中，由于没有申请任何资源，不清理任何东西。只打印“********Goodbye!********”这个信息。

- 编写Makefile文件

Makefile文件如下：

源程序

obj-m :=hello.o KRNELDIR :=/home/lin/linux-3.2.0-psp04.06.00.08.sdk CROSS_COMPILE =arm-linux-gnueabihf- CC :=$(CROSS_COMPILE)gcc LD :=$(CROSS_COMPILE)ld PWD :=$(shell pwd) all: make -C $(KRNELDIR) M=$(PWD) modules .PHONY :clean clean: rm -rf *.o *ko

1、ojb-m

在内核的Makefile中规定，如果要编译一个模块，需要将模块对应的ojb文件放在ojb-m参数中。如果想将驱动直接编译进内核中，则需要将模块对应的ojb文件放在ojb-y参数中。对于一个驱动模块对应多个源代码文件的情况，例如一个模块名为module.ko来自file1.c和file2.c，则正确的书写应该是：

ojb-m：=module.o

module-ojbs:=file1.o file2.o

2、KERNELDIR

由于我们编译生成的.ko文件是要SBC3358-B1A上加载进内核的，KERNRLDIR参数应填入SBC3358-B1A内核源码的路径，在我的演示机器上，对应的路径是/home/lin/linux-3.2.0-psp04.06.00.08.sdk

3、CROSS_COMPILE

CROSS_COMPILE参数是指向交叉编译器。由于我们是在计算机上编译程序，但是生成的程序是要在SBC3358-B1A中运行的代码，那是谁帮我们完成这个过程呢？答案就是交叉编译器了。SBC3359-B1A出厂提供的交叉编译工具就是：“arm-linux-gnueabihf-”。

4、CC

CC指C语言编译器的名称。CC :=$(CROSS_COMPILE)gcc就是指arm-linux-gnueabihf-gcc这个编译器。

5、LD:

LD :=$(CROSS_COMPILE)ld指连接工具为arm-linux-gnueabihf-ld。

6、PWD

PWD指当前目录，也就是编译时所处的文件目录。

7、.PHONY:clean

.phony声明的是标签。要执行标签命令处的命令需要用“make 标签名”，也就是说如果想要执行清楚命令，则输入：make clean

此时会执行rm -rf *.o *ko这个命令，这个命令将所有以“.o”和“.ko”为后缀名的文件都删除。

- 编译驱动代码

- 测试

将生成的hello.ko按用户习惯存放，找到该文件：

我们加载该驱动：

命令

insmod  hello.ko

打印以下信息：

卸载该驱动：

操作成功，到此Linux下驱动模块示例分析完毕。

SBC335x – B1A

附相关GOEMBED产品介绍

SBC335x – B2A

The single board computer SBC335x-B1A/B2A which has an expansion board to carry the CM335X is one of our design of the base plate . The flexible design allows the fast and easy way of realizing and upgrading the controller’s capabilities. In additional to those features offered by CM335X.

The B1A features 4 serial ports (including 2 RS232 and 2 TTL), 4 USB Host and 1 USB OTG, 1 Ethernet ports, CAN, RS485, Wiegand, VGA, LCD, Touch screen, Audio, ADC and more other peripherals.

The B2A features 4 USB Host and 1 USB OTG, 1 Ethernet ports, LCD, Touch screen,RTC, and more other peripherals.

The SBC board targets a wide range of applications, including: HMIs, Digital Signage, POS, Data Terminal, Medical Devices, Navigation, Industrial Automation, Entertainment system, Thin Clients, Robotics, Game Console and much more.

The SBC335x-B1A/B2A are ready-to-run platform to support Linux 3.x, Android 4.x and WinCE 7.0/6.0  operating systems.

If you want to support other Operating System, For more information to contact us.

SBC335x-B1A boards Description of part code:

| Series | B1 | B1 | B1 | B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Code | SBC3352 ACW-B1A | SBC3352 BCW-B1A | SBC3358 ACW-B1A | SBC3358 BCW-B1A |
| Order Code | - | - | - | - |
| Core Module | CM3352 ACW -M51E20/08 | CM3352 BCW -M51E40/08 | CM3358 ACW -M51E20/10 | CM3358 BCW -M51E40/10 |
| CPU Type | ARM Cortex™-A8 |  |  |  |
| CPU Cores | 1x |  |  |  |
| CPU Clock | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz |
| RAM DDR3 | Micron 512MB@16bit*1 |  |  |  |
| eMMC Flash | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 |
| PMU | TI TPS65910A3 |  |  |  |
| Supply Voltage | DC 9-14V |  |  |  |
| Optimal Input | DC 12V,1.5A |  |  |  |
| Size(L*W) | 146 x 102 mm |  |  |  |
| Temperature | 0° to 70° C |  |  |  |
| Support OS | Linux 3.x/ Android 4.x/ Ubuntu/ Angstrom/ Debian/ QT/ WinCE 6.0/7.0 |  |  |  |
| Inventory status | In Stock | Out of Stock Contact us | In Stock | Out of Stock Contact us |
| Minimum Availability | 2022 |  |  |  |

SBC335x-B1A Block Diagram

Figure 1 B1 Block Diagram

SBC335x-B2A boards Description of part code:

| Series | B2A | B2A | B2A | B2A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Part Code | SBC3352 ACW-B2A | SBC3352 BCW-B2A | SBC3358 ACW-B2A | SBC3358 BCW-B2A |
| Order Code | - | - | - | - |
| Core Module | CM3352 ACW -M51E20/08 | CM3352 BCW -M51E40/08 | CM3358 ACW -M51E20/10 | CM3358 BCW -M51E40/10 |
| CPU Type | ARM Cortex™-A8 |  |  |  |
| CPU Cores | 1x |  |  |  |
| CPU Clock | 800MHz | 800MHz | 1.0GHz | 1.0GHz |
| RAM DDR3 | Micron 512MB@16bit*1 |  |  |  |
| eMMC Flash | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 | 2GB@8bit*1 | 4GB@8bit*1 |
| PMU | TI TPS65910A3 |  |  |  |
| Supply Voltage | DC 9-14V |  |  |  |
| Optimal Input | DC 12V,1.5A |  |  |  |
| Size(L*W) | 130 x 103.5 mm |  |  |  |
| Temperature | 0° to 70° C |  |  |  |
| Support OS | Linux 3.x/ Android 4.x/ Ubuntu/ Angstrom/ Debian/ QT/ WinCE 6.0/7.0 |  |  |  |
| Inventory status | In Stock | Out of Stock Contact us | In Stock | Out of Stock Contact us |
| Minimum Availability | 2022 |  |  |  |

SBC335x-B2A Block Diagram

Figure 1 B2A Block Diagram

ABOUT GOEMBED

GOEMBED team with experienced embedded engineers who have been engaged in ARM hardware and software design for 10+ years.

Our products include single board computers and CPU core modules based on TI ® Sitara and Freescale ® i.MX Applications Processors based on ARM® Cores. Supported by Linux / Android / Debian / Ubuntu / QT / Angstrom / WinCE 7.0 & 6.0 / uCOS. We can redesign carrier boards and SBC as your idea quickly.

GOEMBED focus on Embedded Board Solutions, provide a complete new board for your specified requirement or even a turnkey solution to accelerate your new products to market.

We are your trust worthy partner on ARM embedded design services and solutions.

More Carrier Boards

Customized based on your needs!

ODM / OEM Services

Bring your new products to market quickly

Related end equipment

Learn more applications please click http://www.ti.com/lsds/ti/apps/appshomepage.page